- 附件4：

- 《***专业》毕业设计（论文）教学大纲（模板）

（理工类专业选用模板）

大纲执笔人：                                  大纲审核人：

课程编号：

英文名称：

学    分：

总 周 数：

适用专业:

先修课程：

一、目的

二、毕业设计教学内容及要求

（给水排水工程专业为例，各专业制定具体内容和要求）

（一）选题范围要求及说明

1. 给水工程

2. 排水工程

3. 建筑给水排水工程

4. 水处理科研（论文）

（二）设计内容及要求

给水工程

根据所给设计原始资料，进行给水工程的设计，内容包括取水构筑物、净水构筑物、水泵站、输配水管网等几个部分。

1.用水量计算、水厂规模的确定

2.给水工程方案的比较及选择

要求考虑是否需分质或分压给水，通过技术经济比较确定一套给水系统布置方案。在城市给水总平面图上绘出水厂及水源位置，输配水管道布置以及调节、加压构筑物的设置，并对供水方案进行技术和经济上的说明。

3.输水管和配水管网的设计计算

根据供水方案进行输水管计算和配水管网平差计算。确定管径、管材，计算水头损失，确定二级泵站的扬程和水塔（或高位水池）高度，管网附属构筑物的设计。

4.取水构筑物设计计算

根据具体条件及技术比较选择取水构筑物形式，进行取水构筑物主要部分的设计计算，确定其构造尺寸。取水泵站水泵的选择及机组布置，泵轴标高的确定，附属设备的设计计算。

5.净水厂设计计算

拟定水厂净水方案，进行技术上的论证，并概算工程造价，计算制水成本。对各净水构筑物进行设计计算，完成水厂的平面布置及高程布置。

6.设计图纸的绘制

（1）水厂平面布置及高程图一张；

（2）取水构筑物工艺图一张；

（3）主要净水构筑物工艺图三张（由教师指定）；

（4）城市给水管网规划图一张。

图纸一般要求达到初步设计深度，其中至少1～2张图纸达到施工图深度。

7.编写设计说明书、计算书（含专业文献综述和论文摘要）一份：50～90页（一般不少15000字）。

排水工程

1.排水工程系统方案的比较和选择

（1）排水系统体制的比较和选择；

（2）污水厂位置的比较和选择；

（3）确定排水管道的走向及位置，布置污水、雨水管道（或合流制管道），是否需设中途泵站？若需设立中途泵站则确定及位置；

（4）污水处理方法，流程和污水处理构筑物形式的比较和选择；

（5）污泥处理方法，流程和污泥处理构筑物形式的比较和选择。

2.单项构筑物的设计计算

（1）排水管道系统的设计计算

划分设计管段，将计算管段起止点的检查井进行编号，计算设计流量。列表进行主干管水力计算，选定管材，确定管道直径、坡度、流速、充满度，进一步确定管段起、止点的埋深及管内底标高。确定管道的接口及基础类型。若设置中途泵站时，需根据流量和扬程选定污水泵的型号及台数。

（2）污水处理厂的设计计算

污水提升泵站的设计计算（如污水泵的选择、机组布置、泵轴心标高的确定、集水井容积的计算及附属设备的设计计算）；污水处理构筑物的设计计算（如格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、污泥回流泵站、消毒设施和计量设施等）和污泥处理构筑物的设计计算（如浓缩池、消化池和脱水设备等）。

3.施工设计图纸的绘制

每位同学必须绘制累计6张一号图：

（1）排水工程总平面布置图一张（1号图）；

（2）污水主干管或雨水主干渠纵断面图一张（2号图）；

（3）污水处理厂总平面图及污水、污泥处理工艺流程图一张（1号图）；

（4）处理主要构筑物（如沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、污泥回流泵站、污水泵站、消化池等由教师指定）工艺设计图四张（三张1号，一张2号）（1～2张基本达到施工图的深度）；

（5）结合自己绘制图纸的数量选画一张主要大样图，施工大样图一张。

4.编写设计说明书、计算书（含专业文献译文和论文摘要）一份：50～90页（一般不少15000字）。

建筑给水排水工程

1.准备工作，具体内容如下：

（1）熟悉设计对象及有关设计资料；

（2）明确毕业设计任务；

（4）设计的基本知识学习；

（5）设计方案初步考虑；

（6）现场勘察和收集不足资料。

2.建筑给水排水工程初步设计，内容如下：

（1）建筑给水、排水、热水、消防各系统的方案比较与确定。

（2）建筑内部给水系统设计。

（3）建筑内部消防系统设计。

（4）建筑内部热水供应系统设计。

（5）建筑内部排水系统设计。

3.施工图设计及计算书、说明书的整理及编制

（1）施工图设计内容包括：

  - 底层管道平面图及室外管道平面图（0#或1#）；

  - 标准层管道平面图（1#或2#）；

  - 管道技术层及其他各层管道平面图（1#或2#）；

  - 管道系统图（冷水、热水、消防给水、排水）（1#）；

  - 卫生间及管道井大样图（1#或2#）；

  - 泵房、贮水池、屋顶水箱大样图（1#或2#）。

图纸张数不少于12张A1。

（2）绘制完施工图后，整理、编写计算说明书。50～90页（一般不少15000字）。

三、毕业论文教学内容及要求

（一）选题范围要求

- 水处理科研

（二）论文内容及要求

1.准备工作

（1）分析科研课题；

（2）收集查阅与课题相关的国内外最近研究状况及方法的资料；

（3）制定最佳实验方案，加工实验设备；

（4）准备实验材料。

2.实验科研阶段

（1）调试设备，检测分析仪器；

（2）按照实验方案，阶段性进行实验研究；

（3）实验过程中，观察记录实验现象，记录实验过程和数据。

3.科研论文撰写

（1）整理实验数据，用图表等形式直观表现实验数据；

（2）根据原始数据以及图表，得出客观的实验结果；

（3）分析讨论实验结果，探讨指定科研课题的科学规律，得出实验结论；

（4）总结实验经验和不足，对后续科研工作提出建议。

论文字数不得少于10000字，参考文献不得少于10篇，其中外文文献至少2篇。

本毕业设计方向还包括工业水处理，工业水处理方向的设计内容及要求参见给水工程、排水工程方向的水处理部分。另可整合给水管网和排水管道系统为给水排水管网系统设计方向，设计内容及要求见给水工程、排水工程方向的相应部分。

四、基本阶段及时间分配

设计见表1。

表1

| 序号 | 阶段名称 | 时间分配(周) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 合 计 |  |  |

论文见表2。

表2

| 序号 | 阶段名称 | 时间分配(周) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 合 计 |  |  |

五、能力培养与建议方法

见表3。

表3（各专业可提出特殊要求）

| 序号 | 能力要素 | 建议方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合运用所学知识，解决实际问题的能力 | 通过选择与生产、科研、实验室建设等任务相结合的实际题目，并完成一个真实的小型课题或大课题中的一个完整的部分；鼓励学生在得到企业、研究所支持的条件下，从企业及研究所的实际需要中选择题目，直接到企业或研究所进行设计…以提高… |
| 2 | 设计（实验）能力 | 通过… |
| 3 | 应用文献资料的能力 | 通过…参考文献不低于10篇，其中外文文献要在1篇以上，以提高… |
| 4 | 计算能力 | 通过…，以提高… |
| 5 | 计算机应用能力 | 通过…运用…或软件，以提高… |
| 6 | 外文翻译能力 | 通过完成与毕业设计（论文）课题内容或所学专业相关的4000左右汉字的外文资料翻译。译文要求准确，文字流畅。 |
| 7 | 技术经济分析能力 | 通过…以提高… |
| 8 | 团队协作与人际关系 | 通过…以提高… |
| 8 | 设计图纸（或图表） | 通过…以提高… |
| 9 | 设计说明书撰写水平，文字表达，条理性与逻辑性 | 通过…以提高… |
| 10 | 创新能力 | 通过…以提高… |

六、成绩评定

（各专业可提出特殊要求）

毕业设计（论文）必须经过“审阅”、“评阅”、“答辩”三个环节，由指导教师、评阅教师、答辩小组分别写出评语并给成绩，最后综合评定学生的成绩。毕业设计（论文）各环节成绩占总成绩的比例分别为40%、30%、30%。

毕业设计（论文）的成绩采取五级记分制：优秀（90～100分）、良好（80～89分）、中等（70～79分）、及格（60～69分）、不及格（60分以下）。成绩应成正态分布，优秀等级一般控制在15%以内。

七、其它

毕业设计（论文）的教学环节和时间分配可由指导老师根据具体课题进行调整，毕业设计（论文）答辩完成后，学生要按要求改正设计（论文）中存在的错误，按要求装袋，交指导教师。